内科综合楼信息化综合布线改造项目

采购需求书

- 采购项目基本信息

项目名称：内科综合楼信息化综合布线改造项目

拟采购方式：竞争性磋商

完成期限：按装修工程进度实施，预计2025年6月份完工

采购预算：22万元

项目地点：仲恺高新区人民医院内科综合楼

二、采购项目需求清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内科综合楼信息化综合布线改造项目 | 1 | 项 | 220000 |  |

三、采购项目技术参数及要求

| 惠州仲恺高新区人民内科综合楼信息化综合布线项目需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公局域网改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网络面板 | 符合国标86型结构，单模单口，含底盒 | 个 | 22 |
| 2 | 网络面板 | 符合国标86型结构，双模双口，含底盒 | 个 | 18 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准；采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0 | 个 | 58 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽；支持千兆以太网应用，以及传输速率2.4Gbps的局域网协议 | 箱 | 36 |
| 5 | 户外光纤 | 室外单模GYTA/GYTS 6芯光缆光纤 6芯 | 米 | 50 |
| 6 | PVC线槽 | -40 | 米 | 2500 |
| 7 | 墙面开槽 | 综合布线网络实墙开线槽，含恢复墙面 | 米 | 250 |
| 8 | 非屏蔽镀锌铁槽 | 50*50 | 米 | 20 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 | 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用 | 条 | 60 |
| 10 | 六类水晶头 | Cat6镀金水晶头 | 个 | 300 |
| 11 | 熔纤 | 含光纤熔接盘、光纤熔接、光纤尾纤 | 项 | 1 |
| 12 | 无线网桥 | 电梯摄像头无线网桥收发器 | 对 | 1 |
| 13 | 电源线 | 国标 | 米 | 230 |
| 14 | 机柜 | 9U壁挂式标准机柜 | 个 | 2 |
| 15 | PDU机柜排插 | 8位，适用范围:适用于数据中心、机房机柜、设备用电前端、双断开关保护模块 | 个 | 2 |
| 16 | 网络标签、标识 | 所有光纤、网线对线以及标识 | 项 | 1 |
| 17 | 24口 楼层网络接入 交换机 | 交换容量 336Gbps；包转发率 126/144Mpps 端口：24*10/100/1000 Base-T 以太网端口；4*1000 Base-X SFP光口 | 台 | 3 |
| 18 | 网管24口POE监控交换机 | 交换容量 396Gbps/3.96Tbps；包转发率 108/126 Mpps ；poe供电125W；端口24*10/100/1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 台 | 2 |
| 19 | 千兆单模双纤光模块 | 发送光功率:-9.5--2.5接收灵敏度MAX值(OBM):-17过载光功率:0肖光值(OB):>9工作温度:0-70℃℃ | 个 | 10 |
| 20 | 辅材费 | 以上施工所产生的五金配件、辅助材料及未列入清单的材料费用 | 项 | 1 |
| 21 | 施工及安装调试 | 以上施工所产生的交通运输、人工费、安装调试等 | 项 | 1 |
| 视频监控摄像系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 16盘位32路硬盘录像机 | 机架式32路16盘位嵌入式网络硬盘录像机，存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源 ≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔；视频接口2×HDMI，2×VGA；网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；≥16路报警输入，≥9路报警输出；支持反向供电； 支持串行接口；支持USB 3.0接口；支持32路H.264、H.265格式高清码流接入；最大支持8K+1080P、2×4K异源输出；支持全局热备盘；支持智能应用；支持目标识别应用；支持智搜应用；需接入现有海康威视视频监控管理平台 | 台 | 1 |
| 2 | 200万红外半球 网络摄像机 | 红外阵列半球型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；支持萤石平台；支持ROI感兴趣区域增强编码；采用高效阵列红外灯；符合IP66防尘防水设计 | 个 | 25 |
| 3 | 200万红外枪式 网络摄像机 | 枪式网络摄像机，含支架，200万像素；支持RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态；支持萤石平台；支持ROI感兴趣区域增强编码；采用高效阵列红外灯；符合IP66防尘防水设计 | 个 | 3 |
| 4 | 200红外电梯 网络摄像机 | 电梯电瓶车识别网络摄像机；阵列红外灯补光，距离可达10 m；支持遮挡检测；支持1路报警输入，1路报警输出；内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 | 个 | 1 |
| 5 | 8TB监控DVR硬盘 | 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；单硬盘支持32个摄像头的高清流；256MB缓冲区 24×7全天候高效稳定运行 | 块 | 8 |
| 6 | 视频监控管理平台授权认证 | 接入现有海康威视视频监控管理平台；视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务 | 个 | 100 |
| 7 | 施工及安装调试 | 包含五金配件、设备安装调试等 | 项 | 1 |
| 大门门禁系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 7寸SO款智能门禁一体机 | 屏幕≥4.3 寸液晶屏；电容触控；双目100W像素摄像头（活体检测）；内存≥128MB；存储≥256MB；识别时间 ：<0.3 秒；验证方式 ：人脸/掌静脉/指纹/卡/密码/二维码识别；识别距离 ：0.5 ～ 2 M（活体距离0.5 ～ 1 M）；识别特性：双目活体检测，口罩识别；门禁报警：防拆报警、非法开门报警、门未关报警；门禁接口：韦根 26/34（输出）、门磁、电锁、开门按钮、门铃；防水等级：IP65；电源 ：DC12V/2A（支持宽电压 7.5 ～ 30V）；抗静电；壁挂安装，带门禁开门按扭，2个门禁遥控 | 套 | 1 |
| 2 | 上下无框双门磁力锁 | 铝合金磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；安全类型：断电开门；最大≥280kg×2直线拉力；室内明装 | 套 | 2 |
| 3 | 门禁电源 | 门禁专用电源：设NC/NO输出，设延时控制电路，开锁时间可在0-60秒，有遥控模块接口；交流输入：标准110-265VAC，60Hz；直流输出：标准12VDC，5A ；保护电路:自动保护功能，内置保险丝； | 个 | 1 |
| 4 | 施工及安装调试 | 包含五金配件、设备安装调试等 | 项 | 1 |

四、采购项目商务要求

（一）报价要求：

本项目作为一个整体，供应商必须对本项目作整体报价响应，不得分拆报价。

本次报价为响应供应商参与本项目报价的所有费用以及完成本采购项目需求一览表要求的服务项目工作的一切费用。

报价以人民币为货币单位。

（二）交货时间：

签订合同后，成交供应商应立即跟进项目，按装修工程进度实施，预计2025年6月份完工。

（三）验收要求：

1.成交供应商所提供软件和硬件的功能配置及参数必须完全符合本合同的参数。质量符合国家、行业有关标准。

2.验收应在双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行。

3.成交供应商保证合同项下提供的货物（或者设备）不侵犯任何第三方的知识产权。否则，成交供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式：

合同签署生效后，采购人向成交供应商支付合同总价的30%；

本项目软硬件调试安装上线并经验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总价的70%。

成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证进行支付结算。

支付方式为银行转账支付。

（五）违约责任：

1.乙方提供的货物和服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的金额向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物或服务，到期拒付款项的，甲方向乙方支付本合同总价5%的违约金。

4.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。